宿迁书香府邸艺术软装定制安装工程询价文件

1、投标报价须知附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 招标编号 | 宿迁市书香门第酒店管理有限公司 招标编号：SXCG202201-G-002 投标有效期：45天 |
| 2 | 工程名称 | 宿迁书香府邸艺术软装定制安装工程 |
| 3 | 建设地点 | 宿迁市苏宿工业园区苏州街3#楼 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料，所供软装物品需安装就位；（详见图纸及软装清单） |
| 5 | 工期要求 | 签署合同后30天内完成获甲方认可的深化设计方案，方案确认后，60日内完成生产制作及现场安装。根据现场施工条件，配合硬装工程进行，如影响硬装进度或延迟竣工，处500元/天罚款。 |
| 6 | 竞争报价人的资质等级要求 | 具有艺术软装工程生产、销售相关资质。 |
| 7 | 竞争报价文件 | 正本一份，副本二份，电子版一份，密封盖章 |
| 8 | 竞争报价文件递交截止时间及地点 | 时间：2022年02 月15 日下午15：00前 地点：苏州市三香路333号书香酒店管理集团 联系人：钱总 联系电话：13915556818（只接收投标文件，不接受咨询） 招标文件咨询联系人：周工 18817376790 |
| 9 | 报价及结算方式 | 固定单价，最终按实际供货数量作为最终结算价或审计 |
| 10 | 暂列金额 | 30000.00元（含税、费） |
| 11 | 中标价格 | 1、合理低价中标（同时综合考虑报价单位的施工能力）2、投标价低于投标均价90%的为非合理低价，不得标 |
| 12 | 付款条件 | 签订合同后预付不含暂列金额的合同价（简称合同基价）30%，安装结束验收合格累计付至合同基价的70%，工程结束根据实际数量确定最终结算价（或审定价）的95%，剩余5%作为工程的保修金，保修期满（贰年后）无质量问题付清。 |
| 13 | 特别说明 | 中标单位需免费为我司下一个项目提供软装方案设计 |

- 软装数量、品种及付款结算方式

- 按附表清单数量报价（见附件2），如甲方调整，中标方结算时按实际数量结算

- 合同形式：固定单价，最终按实际数量结算，变更的品种单价参照合同中（类似）品种单价确定，如合同内无类似品种，则按第三方审定价确定。

- 单价调整：软装尺寸变化不超过±15%时，单价不作调整，超过±15%时，设备单价按比例调整

- 审计结算：本工程委托第三方进行决算审计，并以双方认可的审定金额作为最终结算价；审计核减率超过6% 部分的审计费由乙方承担

- 3、品牌材质要求及质量验收技术标准：

- （1）品牌材质要求：详见报价清单备注中要求执行

- （2）质量验收技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按国家相关技术标准、质量要求，以乙方提供的彩图、样品、经甲方确认的设计方案进行验收

- （3）若因产品数量不符合约定或规格、质量等原因未获甲方验收通过的，乙方应在10个工作日内予以修补或补发并应通过甲方重新验收。否则甲方有权在竣工款中扣除该产品款项，并收取该产品原价的 2 倍作为违约金

- 4、其他说明

- （1） 乙方提供设备质量保修期为贰年。 如乙方使用劣质设备材料，甲方每发现（包括在工程竣工验收后发现的）一次，乙方应承担3万元违约金，甲方有权要求乙方更换或承担更换所发生的费用。

- （2）所提供设备附有使用说明书及合格证等设备资料一并移交建设单位。

- （3）承包人不得转包工程，更不得分包主体工程，如一经查实，发包人有权中止合同，因此带来的一切经济损失由承包人承担

- （4）竞争报价费用：竞争报价人承担其编制竞争报价文件及递交报价文件的一切费用，无论结果如何，询价人对上述费用不负任何责任。

- （5）投标报价文件分“正本”和“副本”，正本壹份、副本两份。分别装订成册，并在封面上正确标明。正、副本不一致时，以正本为准。

- （6）全套投标报价文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖竞争报价单位法定代表人或其委托代理人印鉴。

- （7）投标人应将报价文件用封袋密封，封袋上应写明建设单位名称、工程名称。竞争报价人必须在骑缝处加盖投标人公章及法人代表或法人代表委托人私章。

- （8）投标报价应按投标报价须知前附表中所规定的地点，于截止时间前提交竞争报价文件，截止时间以后收到的竞争报价文件将被拒绝。

- （9）竞争报价人在收到本文件后，如有疑问需要澄清，应于2022年02月 11 日上午11时前以电子邮件形式发到hqec@soocor.com和hqps@soocor.com邮箱。项目部经整理后统一通过电子邮件回复。

附件1、

工程质量保修书

甲方（全称）：宿迁市书香门第酒店管理有限公司乙方（全称）：

为保证宿迁书香府邸艺术软装定制安装工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签定工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括本项目全部工程。具体质量保修内容：乙方承包范围内的工程质量保修（日常易耗品除外）。

二、质量保修期

双方约定：本工程保修期为贰年。质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。

三、质量保修责任

1、在规定保修期内，属于保修范围和内容的项目，如发现有质量问题，乙方收到甲方函、电后应在2小时内响应并在24小时内解决问题。

2、出现以下任一情形的，乙方同意由甲方自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用均由乙方承担，甲方可直接从工程尾款中扣除该等费用，同时该部分工程的保修期相应顺延：

（1）乙方未能按期到场核查或维修的；

（2）乙方自接到保修通知之日起三日仍未给予回复的；

（3）连续两次维修仍未能解决问题，修补缺陷的；

（4）双方约定的其他情形。

3、国家规定的工程合理使用期限内，因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程双方约定工程质量保修金金额为工程结算价的5%计算。

五、质量保修金的返还

甲方在缺陷责任期满确认无质量问题后10个工作日内，将剩余保修金无息返还乙方。

六、其他

本工程质量保修书作为施工合同附件，由双方共同签署后生效。

附件1：宿迁书香府邸内装施工图（另附CAD图 ）

附件2：宿迁书香府邸艺术软装定制安装工程招标清单（另附电子表格）

附件3：宿迁书香府邸内装效果图

宿迁书香府邸项目部

2022年02月07日